- INTRODUÇÃO

Esta Especificação contém as exigências mínimas de segurança a serem observados pelo Arrematante, na retirada de materiais inservíveis dos locais indicados no item 7 - Cidades de retiradas dos lotes do projeto básico.

- OBJETIVO

Estabelecer os requisitos de segurança de acesso aos próprios da CEEE-GT/CEEE-D, com o intuito de reduzir/eliminar os riscos de acidentes e preservar a integridade e a saúde do acessante.

- PROCEDIMENTOS GERAIS

Recomenda-se que o Comprador deva conhecer o local e as condições da área onde será a retirada dos materiais inservíveis de forma a providenciar os recursos necessários para a execução com total segurança.

- OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE

  - Preencher e entregar a Declaração de Responsabilidade (Anexo 1) carimbada (CNPJ) e assinada por responsável devidamente identificado, antes da emissão da ordem de retirada.

  - Entregar cópia da Ordem de Serviço conforme item 1.4.1 c da NR-1.

  - Elaborar e entregar cópia atualizada do PPRA.

  - Executar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e entregar cópia do PCMSO e dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) de seus empregados. Prestar atendimento médico e de primeiros socorros aos seus empregados, contando com pessoal preparado conforme NR 7.

  - Fornecer, obrigatoriamente, aos responsáveis pela retirada dos materiais inservíveis, os Equipamentos de Proteção Individual – EPI necessários às operações e instruir quanto ao uso correto.

  - Realizar o treinamento prévio de segurança listado abaixo e entregar cópia dos certificados com o nome do participante, conteúdo programático, carga horária, data e local de realização, nome e qualificação dos instrutores, assinados por responsável técnico. A documentação original poderá ser solicitada para conferência.

    - Trabalhos com uso de guindaste hidráulico: conforme item 11.1.5 NR 11 e Anexo II NR12, duração mínima: 24h.

    - Trabalhos em proximidade (eletricidade): Instruir formalmente os empregados sobre os riscos presentes no ambiente e as medidas preventivas adotadas para controle do risco elétrico, conforme NR-10, Item 10.8.9, conforme Anexo 5.

  - Elaborar e entregar a descrição geral das atividades contemplando as etapas, os riscos inerentes e as medidas de proteção para os riscos identificados, conforme indicado no Anexo 2.

  - Participar, antes do início da atividade de retirada do material nas subestações, de integração e inspeção a ser realizada por profissional indicado pela CEEE-GT.

  - Encaminhar à CEEE-GT/CEEE-D o Relato Preliminar de Acidente, no prazo de 24 horas, e o Relatório de Investigação, conforme modelo Anexo 3, no prazo máximo de sete úteis, quando da ocorrência de acidente do trabalho. Comunicar, imediatamente, todos os acidentes e incidentes, colocando os materiais, equipamentos e pessoas envolvidos à disposição da CEEE-GT/CEEE-D para a investigação.

  - Disponibilizar, durante o trabalho, todos os recursos necessários à prestação de primeiros socorros a acidentados.

  - Transportar os materiais observando que a carga esteja convenientemente acomodada e amarrada, quando necessário, para evitar deslocamentos e consequente queda durante o trajeto.

  - Sinalizar a área no entorno do local onde estão os materiais inservíveis para a execução da remoção.

  - Atentar às distâncias de segurança conforme Anexo I da NR 10.

| Faixa de tensão nominal da instalação elétrica em kV | Rr - Raio de delimitação entre zona de risco e controlada em metros | Rc - Raio de delimitação entre zona controlada e livre em metros |
| --- | --- | --- |
| <1 | 0,20 | 0,70 |
| ³1 e <3 | 0,22 | 1,22 |
| ³3 e <6 | 0,25 | 1,25 |
| ³6 e <10 | 0,35 | 1,35 |
| ³10 e <15 | 0,38 | 1,38 |
| ³15 e <20 | 0,40 | 1,40 |
| ³20 e <30 | 0,56 | 1,56 |
| ³30 e <36 | 0,58 | 1,58 |
| ³36 e <45 | 0,63 | 1,63 |
| ³45 e <60 | 0,83 | 1,83 |
| ³60 e <70 | 0,90 | 1,90 |
| ³70 e <110 | 1,00 | 2,00 |
| ³110 e <132 | 1,10 | 3,10 |
| ³132 e <150 | 1,20 | 3,20 |
| ³150 e <220 | 1,60 | 3,60 |
| ³220 e <275 | 1,80 | 3,80 |
| ³275 e <380 | 2,50 | 4,50 |
| ³380 e <480 | 3,20 | 5,20 |
| ³480 e <700 | 5,20 | 7,20 |

LEGENDA:

ZL= Zona livre

ZC= Zona controlada, restrita a trabalhadores autorizados.

ZR= Zona de risco, restrita a trabalhadores autorizados e com a adoção de técnicas, instrumentos e equipamentos apropriados ao trabalho.

PE = Ponto da instalação energizado.

- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

  - Proteção da cabeça: capacete de segurança com jugular.

  - Proteção dos olhos: óculos de segurança com lentes com proteção lateral, resistente a impactos.

  - Proteção das mãos: luva de couro – trabalhos pesados, resistentes a calor moderado, aparas e objetos ásperos;

  - Proteção do corpo: uniforme durante toda jornada de trabalho.

  - Proteção do corpo em subestações: vestimenta (calça e camisa resistente a chamas).

  - Proteção dos pés: calçado de segurança.

  - Proteção dos pés em subestações: calçado de segurança com isolação elétrica

ANEXO 1 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Carimbo (CNPJ)

[Logomarca e Razão Social do Comprador]

Declara-se que os empregados, abaixo relacionados, estão autorizados a exercer as funções para as quais foram contratados e são profissionais habilitados e qualificados.

NOME	RG	CPF	Local

_________________________	________________________	________________________	________________________

_________________________	________________________	________________________	________________________

NOME DO ARREMATANTE:_______________________________

NOME DO RESPONSÁVEL:__________________________________CARGO:____________________________________

LOCAL, _____ DE _______________ DE ________.

__________________________________

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

## ANEXO 2 - MODELO DE FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE RISCOS DESCRITIVA

Carimbo (CNPJ)

CONTRATADA:________________________________________

LOCAL DA EXECUÇÃO: _____________________________________

DATA DA ANÁLISE: _____/_____/_____

| ETAPAS DO TRABALHO | RISCOS | MEDIDAS PREVENTIVAS (EPI, EPC, MÉTODOS, FERRAMENTAS, ETC.) |
| --- | --- | --- |

| ___________________________________ |  | _____________________________________ |
| --- | --- | --- |
| ENCARREGADO |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO OU TÉCNICO DE SEGURANÇA |

Anexo 3 - ReLATÓRIO de INCIDENTE/acidente

| Relatório Incidente/Acidente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrato | Número: |  |  |  |  |  | Empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acidentado | Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data de Nascimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gênero: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cargo/Função: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possui histórico de acidente de trabalho? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Não |  |  |  |  |  | Sim Quantos? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acidente | Incidente |  |  |  | Leve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grave |  |  |  |  |  |  |  |  | Fatal |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data: |  |  |  |  |  |  | Hora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Após quantas horas de trabalho? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Local: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Município: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento de liberação da atividade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | APR |  |  |  | Sim |  |  |  |  | Não |
|  | Houve afastamento? |  |  |  |  |  |  |  | Não |  |  |  |  |  | Sim |  |  | Dias Perdidos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dias Debitados: |  |  |
|  | Descrição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consequência: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fatos Identificados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Recomendações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EPI utilizados pelo acidentado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Componentes da equipe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O fiscal CEEE estava presente? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Classificação conforme NBR 14.280 - Cadastro de Acidentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Código |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Descrição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acidente Impessoal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acidente Pessoal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Agente do Acidente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte da Lesão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fator Pessoal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ato inseguro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Condição Ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Natureza da Lesão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Localização da Lesão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável pelas informações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  | Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assinatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Identificação |  |  |  |

ANEXO 4 - MODELO DE FORMULÁRIO DE ADVERTÊNCIA FORMAL NR 10

Declaro que recebi instrução formal sobre o risco de acessar e permanecer nas proximidades das instalações elétricas dentro de subestação/área técnica da CEEE-GT, que o acesso e a permanência não estão relacionados à execução de atividades nos equipamentos e que permanecerei na zona livre, conforme definido no item 10.8.9 da NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

Além disso, recebi conhecimentos que me permitem identificar e avaliar os possíveis riscos para adotar as precauções necessárias e orientação quanto à utilização dos EPI,  bem como sobre as seguintes proibições:

a) circular no pátio (nas proximidades das instalações e/ou equipamentos elétricos energizados) dentro da zona de risco na subestação/área técnica;

b) execução de qualquer atividade operacional;

c) tocar em painéis, cubículos, estruturas ou equipamentos elétricos;

d) desobedecer à distância mínima que delimita a zona livre da subestação/área técnica, que corresponde a:

(    ) 2,0m para 13,8 / 23 / 69kV   (    ) 4,0m para 138kV;

Local acessado: .............................................................................................................

................................................., de .............................. de 2019

...................................................................................................

Nome:

Função:

RG:

...................................................................................................

Responsável pela Instrução

RE: